POW-5A 功率放大器使用说明

（输入信号：0-10V）

POW-5A 功率放大器为稳流输出方式，主要与PLC 可编程控制器、计算机等设备接口，对控制信

号进行放大，为磁粉制动器、磁粉离合器提供激磁电流。该功率放大器采用MCU 微处理器作中央控制，

具有完善的保护性能，系统运行可靠。

一、技术指标：

1．电源输入：220V±20% 50Hz/60Hz

2. 输入信号：0～10V

3．输入阻抗：10KΩ

4．输出电流：0～5A （RL<＝12Ω）

5．最大输出电压：80V±2V

6．稳流精度：<0.5％

7. 最大消耗功率：500W

8．绝缘阻抗：220V 输入与电流输出端：>10MΩ

9．周围温度：50 ℃以下

10．空气湿度：≤85％ （25 ℃）

11.工作环境：不容许腐蚀性气体、尘埃、雨水

12.线路板尺寸：183*112

13.特性：

三、线路板端子说明