ZK-2 张力控制器

使用说明

ZK-2 型张力控制器通过累计物料的厚度进行卷径计算，根据卷径的变化，控制物料卷绕时的张力，是开环式半自动张力控制装置。

此开环控制方式要求，先设定初始半径和物料厚度，通过卷架轴上安装的旋转检测元件（接近开关）检测卷绕圈数，在初始半径基础上加上（收卷）或减去（放卷）物料厚度，以计算当前的卷径，根据卷径计算结果向执行机构（磁粉制动器/离合器）输出功率。

一、控制方式

ZK-2 型张力控制器具有2种控制方式。

- 方式一

线性控制方式。

开始卷绕时，在手动状态，调节输出功率，以满足张力要求；然后，切换到自动状态，控制器根据当前的卷径，自动输出控制量。函数关系如下图，其中，R0、P0为手动调节时的半径和输出功率，Rn、Pn为自动调节时的半径和输出功率。

- 方式二

曲线控制方式。

控制器按照“输出功率-半径”关系曲线，根据实时半径调节输出控制量。

此方式要求，先对控制装置输入6个输出功率与半径的对应点参数，以描绘5段“输出功率-半径”关系曲线。6个输出功率与半径的对应点参数值，可在手动状态，根据经验确定。

二、原理框图

三、技术规格

1 输入电压：AC220V±20%，50Hz，100W

2 输出电流：0~3A  （最高电压40V）

3 控制对象：磁粉制动器或磁粉离合器

4 控制最大滚筒半径：1000mm

5 控制膜带厚度：0.001-5.000mm

6 环境温度：-10~40℃

四、前面板各部件功能说明

前面板如上图。

（一）部件说明

1．数码管：左四位数码管用于显示实时半径，右三位数码管用于显示输出功率或制动器的励磁电流。

2．“输出”键：控制器功率输出开关。“开”状态时，“输出”灯亮；“关”状态时，“输出”灯灭，同时，数码管显示“OFF”。

3．“复位”键：初始半径复位。连续按下1秒有效，有效时，数码管显示“0    ”。

4．“参数”键：设置系统各参数。

5．“手动”、“自动”键：设置系统工作于“自动”或“手动”状态。

6．“选择”键：选择显示“输出功率”或制动器的“励磁电流”。

7．“信号”灯：指示接近传感器的状态，每旋转一周，闪烁一次。

8．“报警”灯：卷筒的半径达到终止半径时，该灯点亮。

9．旋转轮：在参数设置时，改变参数值；在手动状态时，调节输出功率；在自动状态时，无效。

（二）“自动”、“手动”转换时的输出状态

方式1：输出状态为平滑切换；

方式2：“自动”向“手动”状态转换时，为平滑切换；“手动”向“自动”状态转换时，为阶跃切换。

（三） 手动调节

在手动状态时，调节旋转轮以改变输出功率，调节结束后，5秒自动存储手动调节值。

五、接线端子功能

后面板有7个接线端子，功能如下：

1、2端子：遥控复位。功能同“复位”键。

3、4、5端子：接近传感器连接端子。

端子1：+12v       端子2：信号        端子3：0v

6、7端子：制动器或离合器接线端子。

六、参数设置

系统需设置如下参数：

按“参数”键，选择参数代码，用旋转轮改变参数值。

| 代 码 | 功 能 | 备 注 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F1 | 初始半径 | 单位：mm 当“初始半径”>“终止半径”时，为放卷，功率逐渐减小； 当“初始半径”<“终止半径”时，为收卷，功率逐渐增大。 |  |
| F2 | 终止半径 |  |  |
| F3 | 材料厚度 | 单位：mm |  |
| F4 | 工作方式选择 | =1时：方式1； =2时：方式2 |  |
| A1 | 第1点半径 第1点功率 | 仅当选择“方式2”时才可设置此参数。 | 半径单位：mm 功率单位：% |
| P1 |  |  |  |
| A2 | 第2点半径 第2点功率 |  |  |
| P2 |  |  |  |
| A3 | 第3点半径 第4点功率 |  |  |
| P3 |  |  |  |
| A4 | 第4点半径 第4点功率 |  |  |
| P4 |  |  |  |
| A5 | 第5点半径 第5点功率 |  |  |
| P5 |  |  |  |
| A6 | 第6点半径 第6点功率 |  |  |
| P6 |  |  |  |
| -- | 存储 | 将以上参数存储 |  |

七、初始状态说明

系统上电或半径复位时，会改变输出功率（电流）。

| 系统状态 |  | 输出功率（电流） |
| --- | --- | --- |
| 上电状态 | 自动 | 与初始半径对应的输出功率（电流） |
|  | 手动 | 手动输出功率（电流） |
| 半径复位 | 自动 | 与初始半径对应的输出功率（电流） |
|  | 手动 |  |